OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontu budynku wytwornicy solanki i wiaty garażowej na terenie Obwodu Drogowego w Białej Rawskiej

Sporządził:

Agata Przyżycka

RDW w Łowiczu

Opis Przedmiotu Zamówienia

do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

Przedmiot zamówienia:  Wykonanie remontu budynku wytwornicy solanki i wiaty garażowej na terenie Obwodu Drogowego w Białej Rawskiej

- Zakres prac polegający m.in. na:

Budynek wytwornicy solanki:

- Zbiciu odparzonego tynku;

- Demontażu krat w oknach;

- Demontażu zniszczonej stolarki okiennej w budynku wytwornicy solanki o wymiarach
 0,8m x 1,45m;

- Demontażu zniszczonej stolarki okiennej w budynku wytwornicy solanki o wymiarach 
0,8m x 1,75m;

- Wykonaniu podmurowania pod nowe okna;

- Montażu nowych okien PCV o wymiarach 1,00m x 0,80m wraz z obróbką;

- Montażu nowych podokienników;

- Wykonaniu nowych tynków wraz z przygotowaniem powierzchni;

- Demontażu starych i montaż nowych drzwi stalowych;

- Wymianie drzwi wejściowych;

- Wykonaniu wentylacji w budynku wytwornicy solanki;

- Malowaniu elewacji budynku wytwornicy solanki;

- Ustawieniu obrzeży betonowych (wym. 6 cm x 20cm x 100cm) wokół budynku wytwornicy solanki (wraz z materiałem);

- Ułożeniu opaski z kostki betonowej gr. 6 cm (materiał Zamawiającego)

Wiata magazynowa:

- Demontażu zniszczonej stolarki okiennej o wymiarach 1,80 m x 1,50 m w wiacie garażowej;

- Wykonaniu podmurowania pod nowe okna;

- Montażu nowych okien wraz z obróbką o wymiarach 1,5m x 1,0m;

- Montażu nowych podokienników;

- Montażu listwy do zawieszenia rynny;

- Montażu rynny i rur spustowych (komplet);

- Dwukrotnym malowaniu wystającej konstrukcji dachowej wiaty garażowej;

- Malowaniu elewacji frontowej i bocznej części budynku wiaty garażowej;

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: zgodnie ze złożoną ofertą, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2020 r.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie wykonywania robót

Podczas realizacji prac remontowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy. W  szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na czas remontu. Uznaje  się,  że wszelkie  koszty  związane z wykonaniem prac  określonych  powyżej  nie  podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały  i  urządzenia  używane  do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

  - Wymogi Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji następujące elementy, które Wykonawca winien spełnić:

- Materiały, użyte do robót muszą zostać uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu prowadzonego remontu i uwzględnić je w ogólnych kosztach.

- WYKONANIE ROBÓT

Przed malowaniem powierzchni stalowej w pierwszej kolejności powinny być usunięte stare powłoki malarskie, różnorodne wady powierzchni niedające się usunąć w procesie obróbki strumieniowo-ściernej takie jak: wady łączy spawanych, ostre krawędzie, kratery i wgniecenia powierzchni, zawalcowania, obce wtrącenia itp. Przed malowaniem zewnętrznych elementów powierzchnię należy oszlifować za pomocą szlifierek ręcznych, szczotek drucianych oraz oczyścić papierem ściernym. Usunąć spękane i łuszczące się fragmenty, tłuste lub żywiczne plamy należy zmyć rozcieńczalnikiem.

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do użycia. Każdy materiał powłokowy należy przygotować do stosowania ściśle wg procedury podanej we właściwej dla danego materiału karcie technicznej.

Zamontowane okna muszą być fabrycznie nowe spełniać aktualnie obowiązujące normy cieplne dla budynków magazynowych, obowiązujące normy europejskie, normy BHP i PPOŻ.  Prace obejmować będą demontaż istniejącej stolarki okiennej, zmniejszenie przez zamurowanie dolnej części trzech otworów okiennych z jednostronnym tynkowaniem muru, montaż nowych okien wraz z ich obróbką (ewentualne zamurowanie i tynkowanie ubytków ścian), montaż nowych podokienników zewnętrznych.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych ustawieniem, pracą i rozbiórką rusztowań, pomostów, wysięgników, itp . niezbędnych do wykonania pełnego zakresu robót.

Montaż systemu rynien i rur spustowych winno być wykonane przez osobę mającą właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującą właściwą jakość ich wykonania. Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg obowiązujących norm i przepisów.

Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich.

Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać deklarację zgodności oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny.

- rynny z blachy ocynkowanej lub alucynk 	półokrągłe o średnicy min. 125 mm,

-  rury spustowe z blachy ocynkowanej lub alucynk półokrągłe o średnicy min. 100 mm,

-  uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.

W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane                               i transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 m. Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi.

  - Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót w  odniesieniu                             do  zakresu (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia zakończenia prac remontowych i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona                                       przez Zamawiającego w obecności  przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych  dokumentów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania robót z Opisem przedmiotu zamówienia.

Podstawą odbioru końcowego jest sporządzony przez Wykonawcę, wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego i  potwierdzony przez niego, kosztorys powykonawczy.

  - Odbiór po upływie okresu rękojmi

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  polega  na  ocenie przez powołaną przez Zamawiającego komisję, wykonanych  robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi. Odbiór                      po  upływie  okresu  rękojmi  będzie  dokonany na  podstawie  oceny wizualnej obiektu. Z prac komisji zostanie spisany protokół odbiory po upływie okresu rękojmi.