OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontu wiaty magazynowo - garażowej na terenie Obwodu Drogowego w Łowiczu

Sporządził:

Agata Przyżycka

RDW w Łowiczu

Opis Przedmiotu Zamówienia

do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontu wiaty magazynowo - garażowej na terenie Obwodu Drogowego w Łowiczu

- Zakres prac polegający m.in. na:

- Demontażu uszkodzonych blach poszycia wiaty magazynowej;

- Naprawie dachu wiaty magazynowej;

- Wykonaniu poszycia blachy;

- Wykonaniu ściany zewnętrznej z blachy;

- Wykonaniu bramy z kształtownika metalowego i siatki o wymiarach 3m x 3m;

- Wbetonowaniu słupów i wykonaniu konstrukcji wsporczej;

- Wykonaniu stężeń krzyżowych skrajnych przęseł konstrukcji wiaty magazynowej z kątownika 50x50x5 mm;

- Montażu rynny i rur spustowych wraz z listwą do zawieszenia rynny.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: zgodnie ze złożoną ofertą, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2020 r.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie wykonywania robót

Podczas realizacji prac remontowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy. W  szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na czas remontu. Uznaje  się,  że wszelkie  koszty  związane z wykonaniem prac  określonych  powyżej  nie  podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały  i  urządzenia  używane  do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

  - Wymogi Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji następujące elementy, które Wykonawca winien spełnić:

- Materiały, użyte do robót muszą zostać uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu prowadzonego remontu i uwzględnić je w ogólnych kosztach.

- Montaż konstrukcji wsporczej oraz dachu i ścian z blachy

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie uszkodzonych blach z połaci dachowej wiaty. Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie. Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez dokonywania zbędnych uszkodzeń.

Po rozebraniu istniejącej połaci dachowej należy wykonać konstrukcję wsporczą oraz wykonać stężenia krzyżowe skrajnych przęseł konstrukcji z kątownika o grubości min. 5 mm. Następnie należy sprawdzić równość płaszczyzny podkładu pod pokrycie blachą trapezową. Podkład stanowią drewniane łaty przymocowane poziomo i prostopadle do wiązarów. Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne. Długość stosowanych blach winna być nieco większa od szerokości połaci dachu. Blachy należy mocować za pomocą łączników z uszczelką gumową.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych ustawieniem, pracą i rozbiórką rusztowań, pomostów, wysięgników, itp . niezbędnych do wykonania pełnego zakresu robót.

Ściany zewnętrzne winny być wykonane z blachy trapezowej. Brama winna być wykonana z kształtownika metalowego i siatki oraz mieć wymiary 3 m x 3m.

Konstrukcja winna być zabezpieczona antykorozyjnie.

- Montaż rynien i rur spustowych

Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej.

Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren.

Montaż systemu rynien i rur spustowych winno być wykonane przez osobę mającą właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującą właściwą jakość ich wykonania. Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg obowiązujących norm i przepisów.

Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich.

Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać deklarację zgodności oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny.

- rynny z blachy ocynkowanej lub alucynk 	półokrągłe o średnicy min. 125 mm,

-  rury spustowe z blachy ocynkowanej lub alucynk półokrągłe o średnicy min. 100 mm,

-  uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.

W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane                               i transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 m. Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania.

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakości.

Dopuszczalne odchyłki:

- odchyłki grubości [mm] - ±0,12

- odchyłki od masy [kg] - ±1,06

- szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0

- szerokość całkowita - +25 ÷ 40

- długość blachy - ±20

Badania: rodzaj badań:

- oględziny powierzchni i powłoki,

- sprawdzenie wymiarów,

- sprawdzenie masy 1m długości blachy.

Ocena jakości i atesty:

Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające                                 	co najmniej:

- nazwę i znak wytwórcy,

- oznaczenie wyrobu,

- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi.

  - Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót w  odniesieniu                             do  zakresu (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia zakończenia prac remontowych i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona                                       przez Zamawiającego w obecności  przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych  dokumentów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania robót z Opisem przedmiotu zamówienia.

Podstawą odbioru końcowego jest sporządzony przez Wykonawcę, wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego i  potwierdzony przez niego, kosztorys powykonawczy.

  - Odbiór po upływie okresu rękojmi

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  polega  na  ocenie przez powołaną przez Zamawiającego komisję, wykonanych  robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi. Odbiór                      po  upływie  okresu  rękojmi  będzie  dokonany na  podstawie  oceny wizualnej obiektu. Z prac komisji zostanie spisany protokół odbiory po upływie okresu rękojmi.