(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz wyceny

na wykonanie zadania pn.:

,,Malowanie ścian wewnętrznych i sufitów oraz montaż rynien i rur spustkowych                             na północnej części budynku socjalno – biurowego Obwodu Drogowego w Przedborzu”.

| L.P. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. w zł. | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń biurowych |  |  |  |  |
| 1 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian: - biuro (4,24*2,00+4,04*2,00)*2,60 = 43,056 m2 - korytarz (1,94*4,00+8,15*2,00)*2,60 = 62,556 m2 - świetlica (4,08*2,00+3,71*2,00)*2,60 = 40,508 m2 - szatnia (5,84*2,00+4,84*2,00)*2,60 = 55,536 m2 - umywalnia (2,31*2,00+4,44*2,00)*0,63 = 8,505 m2 - prysznic (2,40*2,00+1,05*4,00)*0,63 = 5,670 m2 - wc (1,18*2,00+2,40*2,00)*0,63 = 4,511 m2 - korytarz przy kotłowni (1,07*2,00+2,32*2,00)*2,60 = 17,628m2 - kotłownia (2,70*2,00+4,82*2,00)*0,90 = 13,536 m2 | m2 | 251,506 |  |  |
| 2 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitów: - biuro 4,24*4,04 = 17,130 m2 - korytarz 1,94*8,15 = 15,811 m2 - świetlica 4,08*3,71 = 15,137 m2 - szatnia 5,84*4,84 = 28,266 m2 - umywalnia 2,31*4,44 = 10,256 m2 - prysznic 2,40*1,05 = 2,520 m2 - wc 1,18*2,40 = 2,832 m2 - korytarz przy kotłowni 1,07*2,32 = 2,482 m2 - kotłownia 2,70*4,82 = 13,014 m2 | m2 | 107,448 |  |  |
| 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 251,506 |  |  |
| 4 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 107,448 |  |  |
| 5 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej – ościeżnica łącznie z ćwierćwałkami (0,80*2,00)*9 = 14,400 m2 | m2 | 14,400 |  |  |
| II. | Wymiana rynny dachowej i rur spustowych |  |  |  |  |
| 1 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 41,00 |  |  |
| 2 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 4*2 = 8,0 m | m | 8,00 |  |  |
| 3 | Rynny półokrągłe o średnicy 12,5 cm - montaż haków do blachy na wkręty - montaż rynny dachowej - montaż lejów spustowych - montaż złączek rynny - montaż denko do rynny | m | 41,00 |  |  |
| 4 | Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm 4*4 = 16,00 m | m | 16,00 |  |  |
| 5 | Wykonanie naprawy na cokole od strony północnej na długości budynku biurowego – wys. 0,25 cm x 14,00 mb + nałożenie tynku cienko warstwowego - plus naprawa opaski przy budynku 0,50 x 16,00 mb - polegająca na rozbiórce opaski z kostki betonowej i ułożenie ponownie. | kpl | 1,0 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |

Słownie złotych:…………………………………………………………………………………

.................................................. dnia ........................

_______________________________

(podpis i pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)