1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych (STWiOBR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, związanych z  …………… (wpisać nazwę zadania).

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikacji

Wytyczne STWiORB stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót określonych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych Wytycznymi Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wbiciem ścianek szczelnych.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie ścianek szczelnych jako zabezpieczenia wykopów na potrzeby dalszych robót o wysokości zgodnej z Dokumentacją Projektową.

## 1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w DM.00.00.00.

1.4.1. Ścianka szczelna –  ściana ciągła składająca się z grodzic (brusów). W wypadku grodzic stalowych ciągłość jest zapewniona poprzez wzajemne połączenie zamków i spasowanie podłużnych wypustów lub specjalne łączniki

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00. p.1.5.

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji i ochrony robót budowlanych;

- zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego i interesu osób trzecich;

- ochrony środowiska;

- ochrony pożarowej;

- warunków bezpieczeństwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunków organizacji ruchu;

- zabezpieczenia terenu budowy;

- zabezpieczenia chodników i jezdni;

podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogólne.

1.5.1. Wymagania szczegółowe

Wykonawca jest obowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wbijania (wciskania) ścianek szczelnych:

- projektów technologii wykonywania, wbijania (wciskania), rozparcia (jeżeli zachodzi konieczność) i wyciągania ścianek szczelnych.

# Projekt technologii powinien zawierać co najmniej:

- plan sytuacyjny miejsca wykonania ścianek szczelnych z zaznaczonymi drogami dojazdowymi,

- miejsca usytuowania reperów,

- lokalizacja instalacji, które mogą utrudniać lub ograniczać możliwości wykonania robót,

- rodzaje gruntów i uwarstwienia podłoża oraz dane hydrogeologiczne,

- opis proponowanych ścianek i ich charakterystyczne parametry, w tym gatunek stali, rodzaj profilu stalowego, sposób zabezpieczenia antykorozyjnego, jeżeli występuje, itp.,

- koniczne do zastosowania ograniczenia dotyczące godzin pracy, hałasu, itp.

# 2. materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarto w DM-00.00.00.

Do wykonywania ścianek szczelnych należy stosować grodzice stalowe nowe spełniające wymagania norm [2 - 5]. Rodzaj grodzic i gatunek użytej na nie stali powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Grodzice powtórnie używane mogą być używane, jeżeli będą wyciągane, powinny spełniać założenia projektu co do: rodzaju, wymiarów i gatunku stali. Można także stosować inne rozwiązania materiałowe, które zostaną zaproponowane przez Wykonawcę, zaakceptowane przez Projektanta Inżyniera/Kierownika projektu. Ścianki powinny być wykonane i wbijane (wciskane) a następnie wyjmowane zgodnie z projektem technologicznym opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera. Roboty powinny spełniać wymagania normy [1].

Materiały uszczelniające zamki powinny być stosowane, tylko wtedy, gdy konieczne jest zmniejszenie przepuszczalności zamków. Rodzaj takiego zabezpieczenia powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową.

Zabezpieczenia antykorozyjne i materiały przeznaczone do uszczelniania zamków powinny spełniać wymagania zawarte w projekcie. Dobór grodzic powinien gwarantować ich wbijalność. W celu poprawy stateczności grodzic może zaistnieć konieczność stosowania kotew gruntowych. Muszą one spełniać wymagania normy [6]. Przed ich zastosowaniem Wykonawca przedstawi projekt ich lokalizacji i obliczenia, a kotwy jako materiał przedstawi do akceptacji.

# 3. SPRZĘT

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  DM.00.00.00.

- Podstawowym urządzeniem jest prasa hydrauliczna do statycznego wciskania grodzic oraz kafar do wbijania grodzic. Wykonawca jest odpowiedzialny za dobór sprzętu gwarantującego prawidłowe wykonanie robót. Do wciskania grodzić nie należy stosować koparek przeznaczonych do robót ziemnych.

# 4. TRANSPORT

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  DM.00.00.00.

- Grodzice należy podczas transportu zabezpieczyć tak, aby nie zostały uszkodzone i nie stanowiły zagrożenia dla innych użytkowników dróg.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

- Ogólne zasady wykonywania robót podano w  DM.00.00.00. Za zgodą Projektanta i Inżyniera/Kierownika projektu dopuszcza się inne technologie, jak wwibrowywanie ścianek szczelnych.

- 5.1. Przygotowanie przed rozpoczęciem robót

- Wbijanie ścianek szczelnych musi być poprzedzone wykonaniem projektu opartego o dokładne badania i rozpoznanie gruntowe, jak w M.11.03.01 Pale wielkośrednicowe formowane w gruncie oraz zawierającego niezbędne informacje wyszczególnione w p.1.5.1.

- 5.2. Wbijanie (wciskanie) ścianek szczelnych

- Metodę zagłębiania i wspomagania zagłębiania należy wybierać na podstawie doświadczeń w podobnych warunkach gruntowych.

- Grodzice stalowej ścianki szczelnej należy wbijać (wciskać) parami, przy czym łączenie na zamek wykonuje się wcześniej na placu budowy. Para złączonych grodzic jest przywożona pod kafar i wbijana jako całość. Kafar wbija grodzice zawsze przez specjalny kołpak umieszczony na głowicach złączonych grodzic. Do wbijania stalowych ścianek szczelnych używa się ciężkich kafarów lub wibromłotów. Można stosować urządzenia pomocnicze, jak na przykład kleszcze. W celu przyspieszenia i ułatwienia wbijania stosuje się płukanie wodą pod ciśnieniem. Ścianki stalowe można wbijać przez kłody drzew, żwiry i pospółki, gruzowiska i słabe betony.

- Wbijanie ścianek szczelnych rozpoczyna się zwykle od narożnika, który wbija się starannie na odpowiednią głębokość, zapewniającą właściwe mocowanie w gruncie. Następnie tuż przy ziemi układa się prowadnice drewniane, o długości 3-5 m, w takim rozstawie, aby pomiędzy nimi można było wstawić kolejne grodzice, które nakłada się na zamek elementu narożnego. I wbija w grunt na głębokość 2-4 m, kolejno wbija się następne pary na odcinku objętym prowadnicami. Zaleca się wbijanie ścianek dwoma kafarami: pierwszy ustawia i wbija grodzice na głębokość 2-4 m, drugi idący w odstępie około 5 m dobija grodzice na właściwą głębokość. Jeżeli ścianka nie jest przeznaczona do późniejszego wyjęcia, zaleca się, po jej wbiciu na docelową głębokość, zespawanie zamków, na odsłoniętej części na odcinku nie mniejszym niż 50 cm, w celu zapewniania współpracy grodzic podczas zginania elementów. W ten sposób unika się także wzajemnych przesunięć elementów.

- Po wykonaniu fundamentów, zgodnie z projektem, ścianki które pozostaną należy obciąć, a odpady usunąć z budowy. Ścianki przeznaczone do wyjęcia należy wyciągać w sposób zapewniający nienaruszenie struktury gruntu.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  DM.00.00.

- Szczegółowa kontrola polega na sprawdzeniu prawidłowości wbicia ścianki do określonej długości oraz jej lokalizacji w stosunku do dokumentacji projektowej, a także jej rozparcia, jeżeli jest stosowane..

- Nadzór nad wykonaniem ścianek szczelnych powinien obejmować w szczególności ocenę:

- czy warunki gruntowo wodne są zgodne z projektem,

- czy występują dodatkowe, nie ujęte projektem utrudnienia,

- czy prace są prowadzone prawidłowo i zgodnie z projektem,

- czy występują uszkodzenia na sąsiednich obiektach.

W razie konieczności należy podjąć odpowiednia działania naprawcze i korygujące.

W trakcie robót należy kontrolować:

- poziom wody gruntowej,

- drgania i wibracje,

- głębokość zagłębienia ścianki.

Dopuszczalne tolerancje. Jeżeli projekt nie zakłada inaczej dopuszcza się odchylenie położenia głowicy od planowanego o nie więcej niż 75 mm w kierunku prostopadłym – dla ścianek wbijanych na lądzie i 100 mm dla ścianek wbijanych w wodzie.

Jeżeli poziomy głowic grodzic oraz elementów nośnych po zagłębieniu różnią się więcej niż o 50 mm od poziomu projektowanego, to  o ile nie ma to wpływu na wymagania eksploatacyjne to można je pozostawić. Jeżeli przesunięcie to ma wpływ należy ścianki wykonać ponownie po przedstawieniu do akceptacji i zaakceptowaniu przez Inżyniera/Kierownika programu naprawczego.

# 7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  DM.00.00.00.

- Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanej ścianki.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w DM.00.00.00.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  DM.00.00.00.

Cena jednostkowa obejmuje:

- składniki ceny określone w DM.00.00.00,

- opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz ze stosownymi obliczeniami,

- opracowanie PZJ,

- wyznaczenie przebiegu ścianki,

- ewentualne próbne pogrążanie/ wyrywanie ścianki,

- wbicie  ścianki na właściwą głębokość, rozparcie, zwieńczenie oraz uszczelnienie ścianki (jeżeli konieczne),

- cięcie i zabezpieczenie powłokami, jeżeli zostało przewidziane,

- wyciągnięcie ścianki, jeżeli zostało przewidziane,

- koszty wybudowania, utrzymania i rozbiórki pomostów roboczych,

- koszt pracy prasy hydraulicznej i/lub kafara, jego dostarczenie i usunięcie z budowy,

- koszt usunięcia odpadów,

- porządkowanie i rekultywacja terenu,

- monitoring sąsiednich obiektów budowlanych i koszt ewentualnych napraw.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

- PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne

- PN-EN 10248-1 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy

- PN-EN 10248-2 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów

- PN-EN 10249-1 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy

- PN-EN 10249-2 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów

- PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe